| ALMA CHIMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Via Scalabrini, 33 22073 FINO MORNASCO (CO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  031.92.83.83 FAX 031.92.18.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| internet: http://www.almachimica.it email: info@almachimica.it |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCHEDA TECNICA |  |  |  | Edizione n. 0 del 11/01/2011 |  |  |  |  |  |
| Codice Preparato |  |  |  | S77 |  |  |  |  |  |
|  Nome commerciale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Settore d'impiego: |  |  | detergente alcalino per pulizie di pavimenti in gres. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Indicato per pavimenti resistenti agli alcali ed in particolare per le |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | superfici microporose. |  |  |  |  |  |  |
|  Composizione: |  |  | tensioattivi anionici e non ionici, EDTA, alcanolammina, potassio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | idrossido, frenanti di schiuma, coloranti. |  |  |  |  |  |  |
|  Proprietà chimiche e fisiche: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stato fisico |  |  |  | liquido limpido |  |  |  |  |
|  | colore |  |  |  | arancio scuro |  |  |  |  |
|  | odore |  |  |  | caratteristico |  |  |  |  |
|  | pH tal quale |  |  |  | 12,5 ± 1 |  |  |  |  |
|  | pH sol. 1% in acqua d. |  |  |  | 11 ± 1 |  |  |  |  |
|  | residuo secco 105°C |  |  |  | 24,5% ± 2 |  |  |  |  |
|  | alcalinità totale |  |  |  | 4,5% ± 1 (come Na2O) |  |  |  |  |
|  | densità a 20°C |  |  |  | 1,090 ± 0,01 |  |  |  |  |
|  | punto infiammabilità |  |  |  | superiore a 55°C |  |  |  |  |
|  Modalità d'uso: |  |  | Pulizia giornaliera: diluire il prodotto dall' 1% al 4% in acqua; |  |  |  |  |  |  |
| e dosaggio |  |  | lavorare con macchina lavapavimenti. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pulizia di fondo: diluire il prodotto dal 5% al 10% in acqua; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | applicare la soluzione, lasciar agire e lavorare con macchina |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | lavapavimenti, aspirare e risciacquare abbondantemente con |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | acqua. |  |  |  |  |  |  |